麦田村实验楼光网络集成服务项目

需求说明(更新)

- 一、总体说明

麦田村实验楼内已经完成装修，暂未通网。有包括实验室、办公室、自习室、会议室等多种类型的房间，是典型的教学办公环境，现拟在该楼建设全光网络。

- 二、麦田村实验楼光网络集成项目情况说明

- 项目整体说明

需根据楼内实际用户需求制定适合的光网络集成方案，方案应包括但不限于核心控制子系统、设备间子系统、光网络干线子系统、光网络终端系统等的设计、安装、调试和开通的工作，并形成项目管理资料。

2、具体集成服务项目列表

| 服务编号 | 集成服务项目 | 数量 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 核心控制子系统 | 1 | 套 | 1、系统具有能远程管理控制光网络终端系统的功能。 2、系统自带千兆光电复用口不低于2个。 3、至少配置能管理82个光网络终端的license 。 4、配置冗余电源模块。 5、完成该系统的设计、安装、调试和开通工作。 6、完成楼内无线网络的优化工作。 |
| A2 | 设备间子系统 | 1 | 套 | 1、配置6U壁挂式标准机柜，含电源插线板。 2、配置光电一体化设备，该设备至少支持48个千兆下联光口，4个万兆SFP+上联光口；配置1个光网络终端集中供电电源； 3、配置2个上联千兆单芯单模光模块（10km，适用于SFP+接口），配置32个下联单芯单模光模块GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI（光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1550，3km，LC）。 4、配置48芯机架式光缆ODF架，满配法兰、尾纤等。 |
| A3 | 光网络干线子系统 | 1 | 套 | 1、8芯室外光缆，估计300—600米，按实际需要安装到位（从楼内机柜到楠园2舍或附近楼宇机房）。 2、2芯皮线光纤（G.657型）， 需满足ITU-T G.657光纤技术规范要求。 从机柜到每个房间内布置1根，其中有2个房间需布置2根（只熔接一芯光纤），配置能接入光网络终端的接头。 3、集中供电电缆。集中供电主电缆规格不低于RVV2*4mm；集中供电入户支电缆规格不低于RVV2*1.5mm。 4、室外光缆用线管保护，室内光缆和电缆分别用槽板固定，不得混用。 |
| A4 | 光网络终端系统 | 1 | 套 | 1、31个A型终端：一个千兆光口上联接口，4个千兆以太网下联接口。内置天线，双路双频，支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作，支持MU-MIMO，最大接入速度1.775Gbps。可支持壁挂/吸顶/面板安装。 2、1个B型终端：支持802.11ax四路双频通用级高密放装型无线接入点，整机最大支持8条空间流，整机最高无线协商速率4.134Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 3、原则上安装在入户门上方，须用底盒或挂件固定。 |
| A5 | 有线网传输子系统 | 1 | 套 | - 原则上每个房间内安装2个有线网接口。安装位置为房间的两侧，上联A型终端。少数房间需要安装3-4个有线网接口，以实际环境需求为准。 - 网线需采用6类网线，用槽板固定。网络信息面板采用6类接口，配明装底盒。 |

- 三、辅助材料的提供

- 本项目所需的各种辅材应为市场知名品牌，由中标商提供，相关费用已包含在项目各子系统的集成费用中，不再另行结算。

- 四、对项目实施的要求

- 本项目为一个完整的项目，投标商应提供完成项目所需的所有软、硬件及材料，并负责集成。本项目为交钥匙项目，投标价格包括项目涉及的系统详细设计、设备材料供货、材料施工、设备安装调试、辅材等所有内容。

- 投标商应实地查看现场，然后根据实际环境做系统的详细设计，确定设备材料型号及数量。

- 中标商在实施前必须提供完整的项目实施方案，经用户单位同意后才可以实施。

- 各子系统安装到位后，中标商须按规范和信息化建设办公室的要求进行打标。

- 项目实施完成后，中标商应提供详细的图文资料和配置信息等，提供的资料应同时有电子形式和纸质形式，以便存档和统计分析。